电子科技大学信息与软件工程学院

实 验 报 告

学    号 2016220304031

姓    名 邓巧

（实验）	课程名称 ARM处理器体系结构及应用

理论教师 何兴高

实验教师 朱相印

电子科技大学教务处制表

电 子 科 技 大 学

实   验   报   告

学生姓名：邓巧		学号：2016220304031      指导教师：朱相印

实验地点：信软楼305     实验时间：2018.5.7-5.15

一、实验名称：《ARM处理器体系结构及应用》实验

二、实验学时：16学时

三、实验目的：

1.掌握基本ARM指令的使用

2.掌握ARM基本编程

四、实验原理：

1. C语言中的函数

- int Function（int param0，int param1）

  - 函数名称

  - 函数形参

  - 函数返回值

  - 局部变量

2. ARM汇编程序中的函数

- 函数名称是跳转目标地址，在汇编语言中是表明函数存储位置的标号

- 汇编语言调用函数使用BL指令

  - BL指令在跳转之前会把BL指令的下一条指令地址保存到连接寄存器LR（R14）中

- 函数的形式参数和返回值以及函数中的局部变量存储在ARM寄存器和堆栈中

- 函数返回

  - 调用mov指令将连接寄存器的值传递给程序计数器

  - 返回值存储在寄存器中

3. ARM汇编程序对寄存器的使用

| 寄存器 | 别名1 | 别名2 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| R0-R3 | A1-A4 |  | 参数寄存器，其中R0又被用作函数返回值寄存器 |
| R4-R8 | V1-V5 |  | 函数局部变量寄存器 |
| R9 | V6 | sb | 在RWPI情况下保存静态基地址 |
| R10 | V7 | sl | 用来保存堆栈边界地址 |
| R11 | V8 | fp | 保存结构指针 |
| R12 |  | IP | 过渡寄存器 |
| R13 |  | SP | 堆栈指针 |
| R14 |  | LR | 连接寄存器 |
| R15 |  | PC | 程序计数器 |

4. ATPCS规则

五、实验内容：

1.实验环境搭建及指令熟悉与使用；

用立即数寻址、寄存器寻址、寄存器间接寻址、基址变址寻址、堆栈寻址、多寄存器寻址、相对寻址，加S标志，加条件来使用以下指令，并通过查看寄存器、存储器、程序状态寄存器的内容，检查是否与期望一致。

（1）寻址方式指令系统一

（1）MOV指令；（2）MVN指令；（3）AND指令；（4）EOR指令；（5）SUB指令；（6）RSB指令；（7）ADD指令；（8）ADC指令；（9）SBC指令；（10）RSC指令；（11）TST指令；（12）TEQ指令；（13）CMP指令；（14）CMN指令；（15）ORR指令；（16）BIC指令；（17）MUL指令；（18）MLA指令；（19）UMULL指令；（20）UMLAL指令；（21）SMULL指令；（22）SMLAL指令。

（2）寻址方式指令系统二

（1）LDR指令；（2）STR指令；（3）LDRB指令；（4）STRB指令；（5）LDRH指令；（6）STRH指令；（7）LDMIA指令；（8）LDMIB指令；(9）LDMDA指令；（10）LDMDB指令；（11）LDMFA指令；（12）STMFA指令；（13）LDMFD指令；（14）STMFD指令；（15）LDMEA指令；（16）STMEA指令；（17）LDMED指令；（18）STMED指令；（19）SWP指令；（20）B指令；（21）BL指令；（22）BX指令；（23）BLX指令；（24）MRS指令；（25）MSR指令。

2.子程序及调用；

（1）ARM主程序调用ARM/C语言子程序

·ARM指令 主程序 调用 ARM指令 子程序；

·ARM指令 主程序 调用 C语言子程序；

·子程序的参数个数要求 至少6个，子程序功能自定，观察参数是如何传递的。

（2）C语言主程序调用ARM子程序

·C语言 主程序 调用 ARM指令子程序；

·子程序的参数个数要求 至少6个，子程序功能自定，观察参数是如何传递的。

3.数字滤波；

（1）中值滤波及编程实验

将 N 个无符号数（N为奇数）进行排序，中间那个数即为本次滤波所得的结果。

为了便于检查实验过程和结果，实验要求如下：

·关于 N（N为奇数）个数的值在程序中能任意、方便设置，并且放在 R0 中；

·原始数据放在内存 0X40000000 开始的地址空间；

·中值滤波的结果放在寄存器 R1 中；

·实验中先画程序流程图，再写代码。

（2）均值滤波及编程实验

将 N 个无符号数进行排序，去掉最大值和最小值，剩余的数求平均值，平均值即为本次滤波所得的结果。

为了便于检查实验过程和结果，实验要求如下：

·关于 N（N为偶数）个数的值在程序中能任意、方便设置，如 4、6、10、18 等，该值放在 R0 中；

·原始数据放在内存中 0X40000000 开始的地址空间；

·均值滤波的结果放在寄存器 R1 中；

·实验中先画程序流程图，再写程序。

4.数值变换。

（1）数值变换及编程实验

将寄存器中的一个无符号 32 位二进制数先转换为 10 进制数

为了便于检查实验过程和结果，要求如下：

·要转换的数在 R0 中，该数能任意设置；

·十进制数放在 0X40000000 开始地址；

·实验中先画程序流程图，再写代码

（2）数码变换及编程实验

将内存单元中的 10 进制数转换为 LED 码。

为了便于检查实验过程和结果，要求如下：

·十进制数放在0X40000000开始地址；

·LED 码数放在 0X40000010 开始地址；

·实验中先画程序流程图，再写实验代码。

六、实验器材（设备、元器件）：

PC机一台

七、实验结果与分析（含重要数据结果分析或核心代码流程分析）

实验一，寻址方式指令系统一

area test,CODE,READONLY code32 ENTRY MOV R0, #5 ;Á¢¼´Ñ°Ö· MOV R1, #10 ;MVN R1, R0 ;AND R1, R0, #3 ;EOR R2, R0, #3 ;SUB R3, R2, R1 ;RSB R4, R0, R1 ;ADD R5, R1, R0 ;ADC R6, R1, R0 ;SBC R7, R0, R1 ;RSC R8, R0, R1 ;TST R0, 0x00000001 ;TEQ R1, R0 ;MOVNE R2, #1 ;CMP R0, #5 ;CMN R0, #0 ;MOVNE R1, #1 ORR R1, R1, #3 BIC R1, R0, #0xB MOV R2, #10 MUL R3, R2, R0 MLA R4, R2, R0, R3 UMULL R5, R6, R2, R0 MOV R7, #1 UMLAL R7, R8, R2, R0 SMLAL R8, R9, R2, R3 END

MOV：

MVN：

AND EOR SUBRSBADD ADC SBC RSC：

TST：

TEQ：

CMP：

CMN：

ORR：

BIC MUL MLA UMULL UMLAL SMULL：

SMLAL：

实验二，寻址方式指令系统二

AREA TEST, CODE, READONLY ENTRY start LDR R1, =0xFFFFEEEE MOV R2,#3 MOV R4,#4 MOV R5,#5 MOV R3,#3 LDR R0, =0x40000000 STR R1, [R0], #0x20 STR R1, [R0] LDRB R1, [R0], #-4 LDRH R1, [R0,#4] STRH R5, [R0] STMIB R0,{R1-R4} STMIA R0!,{R1-R4} LDMDB R0,{R2-R5} LDMDA R0!,{R1-R4} STMEA R0, {R1-R6} STMFA R0!,{R2-R5} LDMFA R0,{R2-R6} BL fun halt B halt fun MRS R3,CPSR ADD R2,R3,R4 BX LR END

LDR STR

LDRB LDRH STRH

STMIB

STMIA

LDMDA  LDMDB

STMFA

BL B MSR

实验三，ARM主程序调用ARM/C语言子程序

1.arm 调用子程序

Arm 调用子程序 AREA TEST, CODE, READONLY ENTRY start LDR R0,=0x47FFF000 LDR R1,=0xFF MOV R2,#3 STR R1,[R0] BL PR MOV R3,#3 PR MOV R1,R2 MOV PC,LR END

2.arm 调用C

ARM调用C PRESERVE8 EXPORT f AREA TEST, CODE, READONLY code32 IMPORT g ENTRY f MOV R0,#2 ; R0 2 ADD R1,R0,R0 ; R1 4 ADD R2,R1,R0 ; R2 6 ADD R3,R1,R1 ; R3 8 MOV R4, #10 STR R4, [SP, #-4]! MOV R4, #12 STR R4, [SP, #-4]! BL g pause B pause END C程序 int g(int a, int b, int c, int d, int e, int f); extern void f(void); int main(){ f(); return 0; } int g(int a,int b,int c,int d,int e,int f){ return a + b + c + d + e + f; }

实验四，C语言主程序调用ARM子程序

PRESERVE8 EXPORT f EXPORT h AREA TEST, CODE, READONLY code32 IMPORT g ENTRY f MOV R0,#2 ; R0 2 ; STR LR,[SP,#-4]! ADD R1,R0,R0 ; R1 4 ADD R2,R1,R0 ; R2 6 ADD R3,R1,R1 ; R3 8 ; STR R3,[SP,#-4]! ;ADD R3,R1,R1 MOV R4, #10 STR R4, [SP, #-4]! MOV R4, #12 STR R4, [SP, #-4]! BL g B pause h ;r0 - r3 sp2 ADD R0,R0,R1 ADD R0,R0,R2 ADD R0,R0,R3 LDR R4,[SP], #4 ADD R0,R0,R4 LDR R4,[SP], #4 ADD R0,R0,R4 BX LR pause B pause ;ADD SP,SP,#4 ;LDR PC,[SP],#4 END C程序： int g(int a, int b, int c, int d, int e, int f); extern void f(void); extern int h(int a, int b, int c, int d, int e, int f); int main(){ h(2,4,6,8,10,12); return 0; } int g(int a,int b,int c,int d,int e,int f){ return a + b + c + d + e + f; }

实验五，中值滤波及编程实验

AREA TEST,CODE,READONLY CODE32 ENTRY LDR R2,=0x40000000 LDR SP,=0x40000000 MOV R4,R0 LOOP_1 CMP R3,R0 BGE LOOP_END ADD R3,R3,#1 ;R3++ SUB R4,R4,#1 ;R4-- MOV R5,#0 LDR R8,=0x40000000 B LOOP_2 LOOP_2 CMP R5,R4 BGE LOOP_1 ADD R5,R5,#1 ;R5++ LDR R6,[R8] LDR R7,[R8,#4] ADD R8,R8,#4 CMP R6,R7 BLS LOOP_2 SUB R8,R8,#4 STR R7,[R8] STR R6,[R8,#4] ADD R8,R8,#4 B LOOP_2 LOOP_END MOV R2,R0,LSR#1 ;R2 = R0 / 2 MOV R3,#4 MUL R1,R3,R2 LDR R1,[SP,R1] END

实验六，均值滤波及编程实验

AREA TEST,CODE,READONLY CODE32 ENTRY LDR R2,=0x40000000 ;ÆðÊ¼µØÖ· LDR SP,=0x40000000 MOV R4,R0 ;R3 µ±Ç°±È½ÏµÄÎ»ÖÃ ;R4 »¹ÐèÒª±È½ÏµÄ¸öÊý LOOP_1 CMP R3,R0 BGE LOOP_END ;Èç¹ûR3>=R0,Ôò½áÊø ADD R3,R3,#1 ;R3++ SUB R4,R4,#1 ;R4-- MOV R5,#0 ;ÏÂÒ»´ÎÑ­»·µÄÏÂ±ê LDR R8,=0x40000000 B LOOP_2 LOOP_2 CMP R5,R4 BGE LOOP_1 ADD R5,R5,#1 ;R5++ LDR R6,[R8] LDR R7,[R8,#4] ;È¡³öÁ½¸öÊý ADD R8,R8,#4 CMP R6,R7 BLS LOOP_2 ;ÈôR6<R7,¼ÌÐøÑ­»· SUB R8,R8,#4 STR R7,[R8] STR R6,[R8,#4] ;½»»»Á½¸öÊý ADD R8,R8,#4 B LOOP_2 LOOP_END ;MOV R2,R0,LSR#1 ;R2 = R0 / 2 ;MOV R3,#4 ;MUL R1,R3,R2 ;¼ÆËãÆ«ÒÆÁ¿ã ;LDR R1,[SP,R1] SUB R0,R0,#2 MOV R5,R0 ADD R2,R2,#4 MOV R4,#0 B LOOP_ADD LOOP_ADD LDR R3,[R2] ADD R2,#4 ADD R4,R4,R3 SUB R0,R0,#1 CMP R0,#0 BNE LOOP_ADD B LOOP_DIV LOOP_DIV MOV R5,R5,LSR#1 MOV R4,R4,LSR#1 CMP R5,#1 BGT LOOP_DIV MOV R1,R4 END

实验七，数值变换及编程实验

AREA TEST,CODE,READONLY CODE32 ENTRY LDR R1,=0x40000000 MOV R2,#10 MOV R3,R0 LOOP_1 CMP R3,R2 BLT LOOP_2 ;IF R3<10 SUB R3,R3,R2 ADD R4,R4,#1 B LOOP_1 LOOP_2 STRB R3,[R1],#1 MOV R3,R4 CMP R4,#0 MOVNE R4,#0 BNE LOOP_1

实验八，数码变换及编程实验

AREA TEST,CODE,READONLY CODE32 ENTRY LDR R1,=0x40000000 MOV R2,#10 MOV R3,R0 LDR R7,=0x40000010 LDR R5,=0x4000001E LDR R6,=0x3F STRB R6,[R5],#1 LDR R6,=0x06 STRB R6,[R5],#1 LDR R6,=0x5B STRB R6,[R5],#1 LDR R6,=0x4F STRB R6,[R5],#1 LDR R6,=0x66 STRB R6,[R5],#1 LDR R6,=0x6D STRB R6,[R5],#1 LDR R6,=0x7D STRB R6,[R5],#1 LDR R6,=0x07 STRB R6,[R5],#1 LDR R6,=0x7F STRB R6,[R5],#1 LDR R6,=0x6F STRB R6,[R5],#1 LDR R5,=0x4000001E LOOP_1 CMP R3,R2 BLT LOOP_2 ;IF R3<10 SUB R3,R3,R2 ADD R4,R4,#1 B LOOP_1 LOOP_2 STRB R3,[R1], #1 LDR R8,[R5,R3] STRB R8,[R7],#1 MOV R3,R4 CMP R4,#0 MOVNE R4,#0 BNE LOOP_1 END

八、总结及心得体会：

1.应该多加练习，提高对指令的熟悉度

2.勤动手

九、对本实验过程及方法、手段的改进建议：

无

报告评分：

指导教师签字：